项目二 腿部机械装配与测试

任务1 腿部零件清点与检验

【任务描述】

【任务目标】

知识点

腿部 BOM 的构成与识读要求

左右镜像件、前后件不可互换的原因及区分依据

混装、错装的典型原因及预防原则

踝关节旋转垫片对转动间隙与对中的影响

技能点

能正确区分左足/右足、大腿支撑板前/后、ROLL 连接件左/右，并分区摆放

按结构件、电机、标准件、线束分类码放，防止混装错装

对大腿/小腿支撑板、足部、ROLL 连接件等进行外观检验，识别变形、裂纹、磕碰、毛刺

检查螺纹孔无滑丝、无堵屑，并用同规格螺柱/螺栓试配

清理零件表面加工残留、铝屑及杂质

在断电条件下手转电机输出法兰，判定转动状态是否合格

素养目标

【任务设施】

灵龙机器人腿部零件、检测工具、线束等

【参考学时】

参考学时：4个学时

【知识储备】

- 识图与物料管理

1.1腿部BOM识读

BOM 是本任务的物料基准，列明名称、规格、数量、左右/前后及装配位置。清点时必须以 BOM 为唯一对照，不能凭经验估数。会读 BOM，才能发现漏件、多件、错件；读不懂，后续必然混装。清点结果应能对应到：螺柱、左足、右足、踝关节旋转垫片、电机、小腿支撑板、大腿支撑板（前/后）、大腿 ROLL 关节连接件（左/右）、配套内六角螺栓、腿部连接线。数量、规格、标识三者同时一致才算清点合格。

1.2左右镜像件与前后件

双足结构左右对称、互为镜像，不可互换。左足与右足、ROLL 连接件左件与右件，安装面、走线口、螺纹孔方向均相反，装反会导致关节干涉、线束受拉或整机偏斜。大腿支撑板还要分前、后：承力方向、连接孔位、与 ROLL 件的配合面不同，前后对调会造成大腿平面扭曲、ROLL 轴偏斜。现场应按「左/右、前/后」分区摆放，一件一位，禁止混堆。

1.3结构件、标准件、线束的对应关系
 	结构件决定外形与承力（足、支撑板、ROLL 连接件）；标准件保证连接可靠（螺柱、内六角螺栓、垫片）；电机提供关节驱动；腿部连接线完成动力与信号传输。检验时要建立「孔位—螺栓规格—垫片—扭矩预备」的对应意识：规格不匹配会出现滑丝、压溃或预紧不足。线束接头必须与电机接口一一对应，插错会在通电后损坏驱动。

1.4混装、错装的常见原因
 	典型原因包括：未对照 BOM、左右件外观相近未看标识、前后支撑板未看孔位、螺栓长度接近未核规格、线束未看接头键位。预防方法是：先分类、再核对标识、后目视孔位与接头方向，确认无误才进入外观检验。

- 腿部结构与功能认知

2.1 腿部运动链
 一条腿通常包含足部、踝、小腿、膝、大腿、髋及大腿 ROLL。本任务物料对应关系是：左/右足构成足端支撑；踝关节旋转垫片保证踝部转动面配合；小腿支撑板连接足—踝—膝一侧；大腿支撑板（前/后）构成大腿承力骨架；ROLL 连接件实现大腿侧向转动；电机分别对应踝、膝、髋等关节模组。学员应能指认各件在整腿中的位置，并说明其是承力、传动还是连接。

2.2 足部与踝部
 足部是落地与缓冲的基础，安装面平面度、螺纹孔完整性直接影响踝关节同轴。踝关节旋转垫片用于保证旋转面间隙与对中，垫片缺失、装反或损伤，会出现踝部卡滞、异响或轴向窜动。检验时要看垫片有无变形、毛刺、油污及安装方向标识。

2.3 大小腿支撑板与 ROLL 连接件
 小腿支撑板连接足踝与膝，要检查连接孔同轴、板面无弯曲。大腿支撑板分前、后，共同形成大腿盒式或板式承力结构，孔位错一档就会导致电机法兰歪斜。ROLL 连接件分左、右，是大腿侧摆的机械接口，配合面拉伤或孔位滑丝会在后续 ROLL 装配时无法保证回转精度。

2.4 电机模组与输出法兰
 本任务电机为腿部伺服/关节模组，输出法兰是与结构件对接的基准面。法兰 scratch、螺纹孔滑丝、轴承预紧异常，都会在后续整腿转动测试中表现为卡顿或异响。学员应理解：此时只做断电机械预检，不接线、不上电、不定零位。

2.5 腿部连接线
 连接线承担电机动力与编码器反馈。外皮破损、接头松动、防尘帽缺失、线标不清，会在整机通电时造成短路、通信失败或插错轴。检验只判定完好性与接口匹配，不进行带电插拔。

- 检验标准与判定方法

3.1先检验后装配

所有物料必须先完成清点、外观、电机预检、标准件与线束检验，全部合格并分类就位后，才允许进入单元装配。不合格件必须隔离，不得流入装配区。这一纪律是为了避免把缺陷件装进腿部后难以拆解、损伤配合面。

3.2 结构件外观判定
对象包括大腿/小腿连杆或支撑板、脚部支撑件、髋座/ROLL 连接件等。

- 变形：目视棱线是否平直，配合面是否贴桌无翘曲；明显弯曲不得装。

- 裂纹、磕碰：棱边、孔口、薄壁处重点看；有裂纹即判 NG。

- 毛刺、加工残留：孔口、铣削面用手或目视检查，需清理至不划手、无铝屑。

- 螺纹孔：目视无堵屑，用手试配同规格螺柱/螺栓，不得滑丝、不得卡死。
 有一项不合格即整件隔离，不得打磨后私自放行（除非工艺允许并记录）。

3. 关节电机断电预检
 必须断电、不接线。用手均匀旋转输出法兰：

- 顺滑：全程无突变阻力。

- 阻尼均匀：正反转手感接近。

- 无卡顿、无异响：无周期性刮擦、金属撞击。

- 无轴向窜动：沿轴线轻推拉法兰，不应有明显间隙感。
 任一项异常即判电机机械状态不合格，禁止流入装配。

4. 标准件与附件
 螺栓、螺柱、垫片、防松件：无滑牙、无锈蚀、无变形，长度与头型与 BOM 一致。规格接近的螺栓要对照长度和牙距，防止「能拧进去但预紧不足」。线缆：外皮无破损、接头簧片/插针无弯曲、锁扣完好、防护帽或防护附件齐全。不合格件全部剔除。

5. 检测工具（ZK1.1）
 应能正确选用并使用本任务检测工具，例如：BOM/清单核对、目视与手套触检、塞尺或平整度辅助检查（若工位配备）、螺纹通止或同规格螺栓试配。工具本身应完好、在校准有效期内，不得用损坏扳手撬、砸零件。

6. 判定与隔离
 合格件进入装配作业区待装；NG 件贴标识、进隔离区并记录名称、缺陷、数量。不得把 NG 件与合格件放在同一托盘。清点数量必须闭环：BOM 数量 = 合格件数 + NG 件数 + 待复检件数。

- 安全与现场准备

4.1断电预检安全
 电机预检前确认未接驱动电源与总线。禁止通电点动代替手转预检。手转时握法兰外沿，避免手指伸入结构缺口。

4.2工位分区
 工作台划分为零件存放区与装配作业区。存放区再按左腿/右腿、结构件/电机/标准件/线束分区。作业区只放当前检验合格、即将转入装配的物料，防止未检件混入。

4.3清洁与去屑
 装配前清除铝屑、油污、防护油脂中的杂质。螺纹孔吹净或擦净，配合面无颗粒。杂质残留会导致法兰贴合不良、螺栓预紧失真、转动卡滞。

4.4与后续工序的交接标准
 本环节结束时，应同时满足：物料与 BOM 一致；左右前后无混；结构件、电机、标准件、线束均已检验合格；工位分区清楚、零件清洁。只有这一状态，才具备进入「单元装配、结构对接」的条件。

【任务实施】

所需物料如下：螺柱、左足、右足、踝关节旋转垫片、电机、小腿支撑板、大腿支撑板（需区分前、后）、大腿ROLL关节连接件（分左、右）。配套内六角螺栓、腿部连接线；腿部BOM清单、检测工具。

本任务为腿部装配前置核心工序，需严格按照工艺流程“先检验后装配”原则开展，实施环节如下：

1.物料清点分类环节：对照机器人腿部BOM清单，逐一清点左右腿结构件、踝关节、膝关节、髋关节电机模组、紧固件、线束及支撑附件，严格区分左右镜像零件，分类摆放，杜绝混装错装。

2. 结构件外观检验环节：对大腿连杆、小腿连杆、脚部支撑件、髋座基座等铝合金构件进行外观检测，检查无变形、裂纹、磕碰、毛刺，螺纹孔无滑丝、堵屑，清理零件表面加工残留杂质。

3. 关节电机预检环节：对各腿部伺服电机、关节模组进行断电手动预检，旋转输出法兰，确认转动顺滑、阻尼均匀、无卡顿、无异响、无轴向窜动，保证电机机械状态正常。

4. 标准件与附件检验环节：检查螺栓、垫片、防松配件完好无损，规格匹配；检查线缆外皮无破损、接头完好，防护附件齐全，剔除所有不合格配件。

5. 装配前置准备环节：整理工作台，划分零件存放区与装配作业区，完成所有零件清洁整理，为后续单元装配、结构对接提供合格物料基础。

任务2脚部支撑件与踝关节电机装配

【任务描述】

本任务在任务1零件清点与检验合格的基础上，完成脚部支撑件与踝关节电机的末端单元预装。学员按照工艺原则“清洁对位、分步紧固、先装后检”，依次完成基准面清洁、电机核对与标定、对位装配、分级紧固、左右腿差异走线及全行程自检，形成可转入大小腿结构装配的合格足端单元。

【任务目标】

知识点

安装基准面清洁、平整贴合对轴心垂直与孔位对齐的影响

电机型号核对、标定要求及装配顺序不可改变的原因

对角交叉分次紧固原理及过紧变形、过松间隙的危害

末端动力线与信号线布置、行程余量及左右腿走线差异

踝关节俯仰、侧摆全行程自检项目与合格判定

技能点

能对脚部支撑底板、防滑减震垫、踝关节旋转垫片进行全面清洁，去除铝屑、油污、毛刺，确认基准面平整贴合

能核对电机型号，使用电机标定工具完成装配前标定，并遵守电机装配顺序

能将踝关节电机对准脚部支撑底板安装位，放置踝关节旋转垫片，保证轴心垂直、孔位对齐

能采用对角交叉分次紧固方式固定电机螺栓，均匀控制紧固扭矩

能规整踝关节电机动力线与信号线，按关节摆动行程预留运动余量，区分左右腿完成末端走线固定

能手动摆动踝关节，测试俯仰、侧摆全行程运动，判定无结构干涉、无卡顿、无异响

素养目标

遵守清洁对位纪律，不带屑、带油进入装配

严格执行电机标定与装配顺序，不擅自调换

区分左右腿线束，杜绝混装错接

先自检后放行，对干涉、卡顿、异响不隐瞒、不转序

【任务设施】

灵龙机器人脚部支撑底板、防滑减震垫、踝关节旋转垫片、电机、腿部连接线、螺柱、配套内六角螺栓、电机标定工具等

【参考学时】

参考学时：4个学时

【知识储备】

- 机械装配基准与清洁

1.1 配合面与装配基准

精密装配的精度首先取决于配合面。安装基准面的平面度、清洁度和贴合状态，决定轴心能否垂直、孔位能否自然对齐。基准不良时，后续紧固只会把倾斜和间隙锁死，不能靠加大扭矩纠正。凡构成同一配合链的表面，任一不合格，整组对位失效。

1.2 铝屑、油污、毛刺对装配的影响

金属切削残留以三种方式破坏装配：铝屑相当于局部垫高，造成单边倾斜；油污降低贴合摩擦，预紧后仍可能微移；毛刺阻碍贴合，脱落后进入转动副会引起卡滞或异响。清洁对象是所有进入配合链的表面，合格标准是无颗粒、无油膜、不划手、扣合无翘起。

1.3 清洁与对位的关系

对位是几何问题，清洁是对位成立的前提。带屑、带油时无法判断是否真正贴合，强行对孔会把杂质压入配合面。因此清洁必须在对位之前完成，而不是装配结束后补做。

- 关节电机安装与标定

2.1 型号、接口与力矩

关节电机的型号对应机械接口、孔距、输出力矩和线束接头。型号不符会出现装不上、力矩不足或过载。装配前核对型号，是把电机的电气身份与机械位置对应起来，防止错轴流入后续工序。

2.2 标定与零位

标定的作用是把电机电气零位对准机械基准。未标定就锁入结构，后续零位复核缺少参照；法兰一旦紧固，补标通常要拆解。因此标定必须在结构锁死之前，使用配套工具完成。未标定视为不具备装配条件。

2.3 多关节装配顺序

多轴机器人的电机按轴序、接口方向和出线口安装，顺序构成整机运动学与布线约束。顺序或左右一旦装错，不能在后续工序局部修改，只能拆解重装，并可能损伤螺纹与垫片。这是不可逆约束，须在对位前确认。

2.4 同轴、垂直与旋转垫片

回转件安装的基本几何要求是：轴线相对安装面垂直，连接孔同轴对齐。不垂直会产生偏载和摆动干涉；错孔强拧会拉伤螺纹并锁入倾斜。旋转垫片用于保证转动面的间隙与对中，缺失、装反或变形会导致卡滞、异响或轴向窜动。螺栓应能垂直自由穿入、四周缝隙均匀，才允许进入紧固。

- 螺纹紧固与运动线束

3.1 多螺栓均布紧固

均布螺栓的法兰若单边先拧死，板件会翻边，对角孔偏移，垫片局部压溃。对角交叉、分次加力，是为了让预紧沿圆周均匀建立。分步紧固解决的是受力均匀问题，不是简单“多拧几遍”。

3.2 预紧过紧与过松

过紧导致薄壁件或垫片变形、滑丝、轴心被拉斜；过松导致配合面有间隙，运动中松动、异响、退扣。合格预紧落在贴合无缝与零件不变形之间。紧固后应检查一周缝隙、垫片状态和螺栓头部高度是否一致。歪斜状态下继续加力只会放大误差。

3.3 动力线与信号线

关节电机同时存在动力回路与反馈/通信回路。动力线传输驱动电流，信号线传输编码器或总线信号。两类线应分开规整，避免缠绕挤压；接头键位必须匹配。布置阶段保持断电，线标错误会在通电后表现为错轴或通信失败。

3.4 运动余量与挤压死角

有相对运动的关节，线束必须按极限位置预留弯曲余量。静态整齐不等于运动合格：摆到行程两端仍应松弛、不拔接头，并避开锐边、螺栓头和转动剪切口。极限位拉扯是线束失效的主要原因，走线是否合格要用运动来验证。

3.5 双足结构的左右线束差异

双足机器人左右结构镜像，线束却常常不对称。本任务中左腿有接入头部的线路，右腿无。走线前先辨左右，再核对接头与支线数量。混装的结果是多余线无法固定，或头部通道缺失，后续整机无法正确插接。

- 装配检验与安全

4.1 全行程、全自由度检验

单元装配后的检验对象是该关节的全部自由度及其全行程，而不是中位手感。踝关节一般包含俯仰与侧摆。漏测一个方向，就可能漏掉该极限上的干涉或线束绷紧。检验应在紧固和走线都完成后进行，使检验状态与交付状态一致。

4.2 干涉、卡顿、异响

干涉指运动件相碰；卡顿指阻力在某角度突变或咬死；异响指刮擦、撞击或间隙碰撞。三者都是装配缺陷的外在表现，任一出现即不合格，须回到基准、对位、预紧或走线查找原因。合格表现为全程阻力均匀、无碰擦、无突变。

4.3 断电手动检验

结构未确认前不得通电点动。手动匀速摆动用于暴露机械干涉和线束拉扯，不用于检查控制参数。操作时避开剪切口与夹缝，遇卡死不得猛扳。

4.4 转序条件

转入下一工序前，装配单元应同时满足：配合面清洁贴合；电机身份与标定正确；几何对位与预紧均匀；线束左右正确且有运动余量；全行程无干涉、无卡顿、无异响。不满足则不具备进入后续结构装配的条件。

【任务实施】

所需物料如下：螺柱、脚部支撑底板、踝关节旋转垫片、电机、腿部连接线；配套内六角螺栓、电机标定工具等。

本任务对应工艺流程“末端单元预装装配”工序，采用清洁对位、分步紧固、先装后检的实施方式，具体实施环节如下：

1. 零件清洁预处理环节：对脚部支撑底板、防滑减震垫、踝关节旋转垫片进行全面清洁，去除铝屑、油污、毛刺，保持安装基准面平整贴合。

2. 踝关节电机对位装配环节：在开始装配之前需核对电机型号、对电机进行标定，因为机器人不可改变电机装配顺序。将踝关节电机对准脚部支撑底板安装位，然后再将踝关节旋转垫片放置在安装位，尽量要保证轴心垂直、孔位对齐。

3. 分级紧固锁止环节：采用对角交叉分次紧固方式固定电机螺栓，均匀控制紧固扭矩，避免过紧变形、过松产生间隙。

4. 末端线束布置环节：规整踝关节电机动力线与信号线，按照关节摆动行程预留运动余量，规避拉扯、挤压死角，完成末端走线固定。需注意区分左右腿线路，左右差异点在左腿有接入头部的线路，右腿无。

5. 单元装配自检环节：手动摆动踝关节，测试俯仰、侧摆全行程运动，确认无结构干涉、无卡顿、无异响，末端单元装配合格。

任务3大小腿结构装配

【任务描述】

【任务目标】

【任务设施】

【参考学时】

【知识储备】

【任务实施】

所需物料如下：小腿支撑板、足部总成、电机、大腿支撑板（左右）、大腿Roll关节连接件、螺柱M3*8、螺柱M4*12；配套内六角螺栓、检测工具。

本任务对应工艺流程“大小腿结构及膝关节分段装配、腿部总成整合”工序，自下而上分段装配、逐级校验，具体实施环节如下：

1. 大小腿构件预处理环节：清理大、小腿连杆上下安装端面及膝关节安装孔位，检查连杆无弯曲、扭曲变形，保证所有装配基准面平整、干净、无杂质。

2. 小腿模组装配定位环节：将小腿支撑板放置到踝关节定位处，尽量保证小腿支撑板定位孔与踝关节定位孔保持一致，完成固定，无明显偏心、偏移。

3. 膝关节装配定位环节：

① 机模组安装

将膝关节电机模组安装至小腿上端基座，校准旋转轴心，使轴心尽量与连杆保持垂直，完成定位并紧固，确保无明显偏心、偏移。

② 走线要求

线缆沿小腿支撑板凹槽向足后部引出，避免行走时与小腿部件发生干涉。

③ 段结构对接

膝关节紧固完成后，对接大腿支撑板与膝关节总成，按顺序逐级锁紧连接螺栓，形成腿部中段主体结构。

4. 髋关节电机装配定位：

髋关节共有髋关节前摆电机、髋关节侧摆电机两个电机需要装配。

① 腿部姿态校准与对接基准
以膝关节电机为基准，调整腿部整体垂直度；将大腿支撑板下方安装面与前序总成安装位对齐，确认无明显偏移后，用螺栓固定。

② 髋关节前摆电机装配
将前摆电机置于大腿支撑板上方安装位，用螺栓紧固，完成前摆电机装配。

- Roll 关节连接件与侧摆电机装配：将大腿 Roll 关节连接件与髋关节安装位对齐后用螺栓紧固；注意区分左右件，不可混装。

- 再将髋关节侧摆电机安装于该连接件上，紧固时尽量保证无明显偏心、偏移。

③ 走线要求
全程注意线缆走向，避免与周边组件干涉。

5. 结构联动预检环节：手动完成腿部伸直、折叠、抬腿、摆动等动作，检查大小腿运动顺畅、无结构干涉、无碰撞卡顿，确保主体结构装配合格。

任务4腿部关节转动测试与调试

【任务描述】

【任务目标】

【任务设施】

【参考学时】

【知识储备】

【任务实施】

所需物料：已装配完成的机器人腿部总成、机器人主控系统、上位机调试电脑、通讯数据线；吊装架、扭矩复检工具；调试记录台账、参数备份文件。（测试工具等细化）。

本任务对应工艺流程“静态校准、动态联调、故障整改、复检验收”全流程，分为静态调试、动态调试、整改验收三大实施环节，具体如下：

4.1实施准备与完备性检查

4.1.1工装环境准备实施

1.搭建腿部固定工装，将髋座刚性固定，配套 72V 稳压直流电源、上位机调试电脑、高精度数显角度尺、万用表、红外测温仪、声级计、扭矩复检扳手。

2.确认测试环境适宜、腿部总成完整，方可进行下一步测试。

4.1.2线缆连接检查实施

1.断电状态下，逐一核查髋关节、膝关节、踝关节的动力线、信号线接插状态，确认接头完全插合、锁扣到位。

2.核查腿部内部 CAN 总线、编码器线线序，确认无反接、错接。

3.轻拉各线缆接头，验证无松动脱落；确认线缆走线预留关节运动余量，无锐角弯折。

4.合格判定：连接无误，不松动。

4. 1.3 零件紧固件检查实施

1.对照腿部 BOM 清单，核查髋座、大腿连杆、小腿连杆、踝关节支架、足部支撑件等结构件齐全，无变形破损。

2.检查所有承力螺栓的拧紧标记，确认无错装、漏装、滑丝。

3.核查减震垫、线束卡扣、护线套等腿部辅助功能件安装到位。

4.合格判定：紧固件有拧紧标记，无错漏装。

4.2电气标定复核实施

4.2.1关节零位对齐复核实施

1.断电状态下手动调整髋、膝、踝各关节至设计中立位，核对关节壳体与输出法兰的刻度线对齐状态。

2.接通腿部电源，上位机读取各关节出厂标定的零点参数，对比装配后实际机械零位，若存在装配偏差则写入零点偏移修正值。

3.断电重启后下发回零指令，验证关节回零姿态与机械零位一致。

4.合格判定：执行器连接部分刻度线对齐，零位偏差在允许范围内。

4.2.2 控制参数导入校验实施

1.导入与已标定关节匹配的腿部控制参数文件，包含位置环PID、速度环PID、转矩限幅、限位阈值。

2.核对参数版本与关节标定固件版本一致，核查参数内容无缺失、无乱码。

3.下发参数至腿部驱动器，重启后回读参数，确认参数完整保存、正常生效。

4.合格判定：参数的版本、内容、完整性符合要求。

4.3 通电安全测试实施

绝缘性能测试实施

1.腿部模组接通稳压电源，处于断电待机状态。

2.将万用表调至直流电压档，一支表笔接电源输出负极，另一支依次接触腿部关节壳体、连杆金属面、螺栓头等裸露金属部位。

3.分别在低压上电、高压上电状态下复测，记录最大电压值。

4.合格判定：对地电压＜3V。

4.4 极限角度功能测试实施

说明：腿部关节极限角度允许偏差为 ±2°，依据一体化关节旋转角度范围测试合格判定逻辑及国标装配公差要求制定。

4.4.1 髋关节极限角度测试实施

1.髋座固定于工装，上位机切换单关节点动模式，缓慢驱动髋关节至正、反向极限位置。

2.用高精度角度尺在关节转轴处测量实际极限角度，正、反方向各测试 3 次，取平均值。

3.同步检查极限位置是否存在结构干涉、线缆拉扯。

4.设计标称值：俯仰方向向前抬腿 108°、向后摆腿 77°；侧摆方向向内摆 10°、向外摆 25°；旋转方向内外旋转合计 40°。

5.合格判定：实际角度与标称值偏差≤±2°，极限位置无干涉、无卡滞。

4.4.2 膝关节极限角度测试实施

1.固定大腿连杆姿态，单独驱动膝关节运动至伸直、屈曲两个极限位置。

2.角度尺测量大小腿夹角，换算实际屈伸角度，往复测试 3 次记录数据。

3.检查极限位置连杆无碰撞、线缆无挤压。

4.设计标称值：小腿前踢 5°，后踢屈曲 120°。

5.合格判定：实际角度与标称值偏差≤±2°，极限位置无干涉。

4.4.3 踝关节极限角度测试实施

1.固定小腿连杆姿态，分别驱动踝关节俯仰、侧摆至双向极限。

2.角度尺测量足板实际偏转角度，每个方向测试 3 次取均值。

3.核查足部极限位置与小腿结构无干涉。

4.设计标称值：俯仰方向脚背向上抬起 60°、向下绷脚背 30°；侧摆方向脚踝左右旋转合计 25°。

5.合格判定：实际角度与标称值偏差≤±2°，运动无干涉。

4.4.4 双腿对称度校验实施

对比左右腿同一关节的极限角度、零位姿态，通过微调髋座安装垫片与零位偏移参数修正偏差，保证双腿对应关节角度差≤1°，足部基准高度差≤1mm。

4.5 动态性能监控实施

4.5.1 单关节往复运动实施

髋、膝、踝各关节依次开展全行程往复运动测试，设置 30% 额定转速点动模式，单关节连续运行 5min；全程观察运动平稳性，检查有无抖动、冲击异响、驱动报警、紧固件松动、线缆移位摩擦。

4.5.2 电机电参数实时监控实施

1.腿部关节连续运行过程中，通过上位机实时读取各关节母线电压、电机绕组温度、输出电流数据。

2.每 2 分钟记录一组数据，累计采集不少于 5 组有效数据。

3.合格判定：电压 72±1V；温度＜75℃；电流数据完整记录留存。

4.5.3 噪声测试实施

1.静态噪声测试：关节上电使能、静止零位状态，声级计放置在距离关节 1m 等高位置，测量前后左右上 5 个点位，每个点位测试 3 次，取算术平均值。

2.动态噪声测试：关节以额定转速稳态运行，采用同等点位测量运行噪声。

3.合格判定：通电静态噪声小于 60 分贝，动态噪声小于 75 分贝。

4.6 耐久性测试实施

1.设置腿部髋膝踝联动循环屈伸、摆动程序，工装固定状态下连续不间断运行。

2.全程监测关节温度、电流、报警信息，记录累计运行时长。

3.运行结束后停机复检，检查紧固件松动、线缆磨损、结构异响情况。

4.合格判定：无故障连续运行大于 10 分钟。

4.7 故障整改与验收实施

4.7.1 缺陷分级整改实施

按缺陷等级执行闭环整改：

致命缺陷（关节卡死、电机过热烧毁、绝缘失效）：立即停工整改，24 小时内完成全项目复测清零。

严重缺陷（角度大幅超标、运行剧烈抖响、频繁过载报警）：48 小时内优化整改并复测。

一般 / 轻微缺陷：建立缺陷台账，腿部验收前完成全部优化。

4.7.2 验收归档实施

确认所有测试项目合格、所有缺陷闭环整改，判定腿部模组关节转动测试与调试合格。

归档交付资料：腿部完备性检查记录表、关节零位复核与硬限位标定数据、动态性能测试台账、耐久运行记录、缺陷整改闭环记录。